| Sieć wodociągowa |  | SUW Zduny | SUW Zduny | SUW Chwaliszew | SUW Raciborów | SUW Baszyny | Wartość dopuszczalna wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt pobrania |  | Lutogniew, Akacjowa 2 | Krotoszyn, Dino-ul. Koźmińska 47C | Kobierno, Dino – ul. Krotoszyńska | SUW Raciborów – woda uzdatniona podawana do sieci | SUW Baszyny - woda uzdatniona podawana do sieci |  |
| Data pobrania |  | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 07.04.2025 | 07.04.2025 |  |
| Parametr | Jednostka | Wynik pomiaru |  |  |  |  |  |
| Barwa | mg/l | <2,5 akceptowalna | <2,5 akceptowalna | 2,5 akceptowalna | 5 akceptowalna | 5 akceptowalna | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (do 15 mg/l) |
| Zapach | TON | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Smak | TFN | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | <1 akceptowalny | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Odczyn pH | - | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 6,5-9,5 |
| Jon amonowy | mg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,50 |
| Azotany | mg/l | 0,88 | 0,89 | <0,618 | 1,3 | 2,7 | 50 |
| Azotyny | mg/l | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,5 |
| Utlenialność | mg/l | <0,50 | <0,50 | 0,9 | 4,8 | 4,3 | 5 |
| Chlorki | mg/l | 12,4 | 12,2 | 14,6 | 27,4 | 13,7 | 250 |
| Twardość | mg/l | 362 | 346 | 368 | 454 | 444 | 60-500 |
| Siarczany | mg/l | 107 | 108 | 121 | 111 | 59,4 | 250 |
| Przewodność elektryczna | µS/cm | 685 | 682 | 756 | 979 | 903 | 2500 |
| Mętność | NTU | <0,20 akceptowalna | <0,20 akceptowalna | <0,20 akceptowalna | <0,20 akceptowalna | <0,20 akceptowalna | 1 |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii E. coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | jtk/ml | 41 | 20 | 5 | 46 | 5 | bez nieprawidłowych zmian (do 200 jtk/1ml) |
| Liczba paciorkowców kałowych | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyjanki ogólne |  |  | <15 | <15 | <15 | <15 |  |
| Suma chloranów i chlorynów | mg/l | <0,20 | <0,10 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 0,7 |
| Fluorki | mg/l | 0,12 | 0,11 | <0,10 | 0,27 | 0,37 | 1,5 |
| Antymon | mg/l | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | 0,005 |
| Arsen | mg/l | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | 0,0014 | <0,0010 | 0,01 |
| Bor | mg/l | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 0,11 | 0,14 | 1 |
| Chrom | mg/l | <0,0010 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | 0,05 |
| Glin | mg/l | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | 0,2 |
| Kadm | mg/l | <0,00020 | <0,00030 | <0,00030 | <0,00030 | <0,00030 | 0,005 |
| Magnez | mg/l | 15,8 | 10,8 | 12,9 | 30,3 | 34,1 | 7-125 |
| Mangan | µg/l | <15 | <15 | <15 | 74 | <15 | 50 |
| Miedź | mg/l | 0,0059 | 0,0057 | 0,029 | <0,0020 | <0,0020 | 2 |
| Nikiel | mg/l | <0,0020 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0050 | 0,02 |
| Ołów | mg/l | <0,0010 | <0,0010 | 0,0020 | <0,0010 | <0,0010 | 0,01 |
| Rtęć | mg/l | <0,00010 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0,001 |
| Selen | mg/l | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0010 | 0,01 |
| Sód | mg/l | 15,0 | 7,67 | 11,9 | 46,9 | 38,5 | 200 |
| Srebro | mg/l | <0,0010 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | 0,01 |
| Żelazo | µg/l | 23 | 33 | 11 | 10 | 19 | 200 |
| Suma THM (z obliczeń) | µg/l | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 100 |
| Suma tri- i tetrachloroetenu (z obliczeń) | µg/l | <2 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 10 |
| 1,2-dichloroetan | µg/l | <0,80 | <0,80 | <0,80 | <0,80 | <0,80 | 3 |
| Benzen | µg/l | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | 1 |
| Chlorek winylu | µg/l | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0,50 |
| Suma pestycydów (z obliczeń) | µg/l | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | 0,50 |
| Benzo(a)piren | µg/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,01 |
| Suma WWA (z obliczeń) | µg/l | <0,04 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | 0,1 |
| Chlor związany (chloraminy) | mg/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,5 |
| Epichlorohydryna | µg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 0,1 |

Badania zostały wykonane w:

- PGKiM sp. z o. o., Laboratorium ZWiK, ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn  AB 1762

- Laboratorium SGS Polska Pszczyna AB 313